ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПЛОНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Симуляция движения системы

с двумя степенями свободы.»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теоретическая Механика»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №15

Выполнил(а) студент группы М7О-207БВ-24

Никитин Платон Алексеевич ___________________________

подпись, дата

Проверил и принял

Евгений Валерьевич Волков_____________________________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2025

Вариант №15

Задание:

Проинтегрировать систему дифференциальных уравнений движения системы с двумя степенями свободы с помощью средств Python. Построить анимацию движения системы, а также графики законов движения системы и указанных в задании реакций для разных случаев системы.

Механическая система:

Текст программы

import numpy as np

from scipy.integrate import solve_ivp

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.animation as animation

from matplotlib.patches import Rectangle, Circle

from matplotlib.transforms import Affine2D

# Параметры системы

m1, m2, l, g = 1.0, 0.5, 0.5, 9.81

alpha = 0

# Начальные условия

s0, phi0, s_dot0, phi_dot0 = 0.0, np.pi, 0.0, 0

t_span = [0, 10]

# Уравнения движения:

# Не забываем про уравнения лагранжа 2 рода:

# (m1+m2)(s''-g*sin(alpha))-m2*l*[phi''*cos(phi-alpha)-phi'^2*sin(phi-alpha)] = 0

def sys_eq(t, y):

s, phi, sd, phid = y

A = [[m1+m2, -m2*l*np.cos(phi-alpha)], [-np.cos(phi-alpha), l]]

B = [(m1+m2)*g*np.sin(alpha)-m2*l*phid**2*np.sin(phi-alpha), -g*np.sin(phi)]

sdd, phidd = np.linalg.solve(A, B)

return [sd, phid, sdd, phidd]

# Решение

sol = solve_ivp(sys_eq, t_span, [s0, phi0, s_dot0, phi_dot0], dense_output=True, max_step=0.01)

t = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 501)

s, phi, sd, phid = sol.sol(t)

# Усилие N

def calc_N(i):

A = [[m1+m2, -m2*l*np.cos(phi[i]-alpha)], [-np.cos(phi[i]-alpha), l]]

B = [(m1+m2)*g*np.sin(alpha)-m2*l*phid[i]**2*np.sin(phi[i]-alpha), -g*np.sin(phi[i])]

sdd, _ = np.linalg.solve(A, B)

return m2*(g*np.cos(phi[i]) + l*phid[i]**2 + sdd*np.sin(phi[i]-alpha))

N = np.array([calc_N(i) for i in range(len(t))])

# Графики

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

axs[0,0].plot(t, s, 'b-', linewidth=2); axs[0,0].set_title('s(t)'); axs[0,0].grid(True, alpha=0.3)

axs[0,1].plot(t, phi, 'r-', linewidth=2); axs[0,1].set_title('φ(t)'); axs[0,1].grid(True, alpha=0.3)

axs[1,0].plot(t, N, 'g-', linewidth=2); axs[1,0].set_title('N(t)'); axs[1,0].grid(True, alpha=0.3)

axs[1,0].axhline(0, color='k', linestyle='--', alpha=0.3)

# Анимация

ax = axs[1,1]

ax.set(xlim=(-1,1), ylim=(-2,2), aspect='equal', title='Анимация системы')

ax.grid(True, alpha=0.3)

# Плоскость

L = 8

ax.plot(

[-L*np.cos(alpha), L*np.cos(alpha)],

[-L*np.sin(alpha), L*np.sin(alpha)],

'k-',

linewidth=3

)

# Элементы

rect = Rectangle((-0.15, -0.1), 0.3, 0.2, fc='blue', alpha=0.7, ec='black')

point = Circle((0,0), 0.05, fc='red', ec='black')

rod, = ax.plot([], [], 'r-', linewidth=2)

traj, = ax.plot([], [], 'g--', linewidth=1, alpha=0.5)

ax.add_patch(rect); ax.add_patch(point)

def init():

cx, cy = s[0]*np.cos(alpha), s[0]*np.sin(alpha)

rect.set_xy((-0.15, -0.1))

rect.set_transform(Affine2D().rotate_deg_around(cx, cy, alpha*180/np.pi) + ax.transData)

rect.set_xy((cx-0.15, cy-0.1))

Bx, By = cx + l*np.sin(phi[0]), cy - l*np.cos(phi[0])

point.center = (Bx, By)

rod.set_data([cx, Bx], [cy, By])

traj.set_data([], [])

update.tx, update.ty = [], []

return rect, rod, point, traj

# Тот самый kadr из методички

def update(frame):

idx = min(frame, len(t)-1)

cx, cy = -s[idx]*np.cos(alpha), -s[idx]*np.sin(alpha)+0.1

rect.set_xy((cx-0.15, cy-0.1))

rect.set_transform(Affine2D().rotate_deg_around(cx, cy, alpha*180/np.pi) + ax.transData)

Bx, By = cx + l*np.sin(phi[idx]), cy - l*np.cos(phi[idx])

point.center = (Bx, By)

rod.set_data([cx, Bx], [cy, By])

update.tx.append(Bx); update.ty.append(By)

if len(update.tx) > 100: update.tx.pop(0); update.ty.pop(0)

traj.set_data(update.tx, update.ty)

return rect, rod, point, traj

ani = animation.FuncAnimation(

fig,

update,

frames=range(0, len(t), 2),

init_func=init, blit=True,

interval=20,

repeat=True

)

plt.tight_layout()

plt.show()

Результат работы программы:

- m1 = 1; m2 = 0.5; l = 0.5; t0 = 0; φ0 = π/6; s0’ = 0; φ0’ = 12; α = π/12

Тело А начинает движение вдоль наклонной плоскости, а затем спускается по ней.

Результат: Тело A движется вниз по наклонной плоскости (s(t) отрицательное), стержень вращается с большой угловой скоростью. Усилие в стержне N(t) показывает значительные колебания, достигая максимального значения при наибольших центробежных силах.

- m1 = 1; m2 = 0.5; l = 0.5; t0 = 0; φ0 = π/6; s0’ = 0; φ0’ = 12; α = π/4

Тело А сразу движется назад, спускаясь по наклонной плоскости. Связано это с увеличением угла наклона наклонной плоскости.

Результат: При увеличенном угле наклона тело A движется вниз с большим ускорением. Усилие в стержне N(t) имеет более высокие пиковые значения из-за увеличенной компоненты силы тяжести вдоль наклонной плоскости. Стержень совершает сложное движение, сочетающее вращение и колебания.

- m1 = 1; m2 = 1; l = 0.5; t0 = 0; φ0 = π/6; s0’ = 0; φ0’ = 12; α = π/12

Тело А не поднимается по наклонной из-за увеличенной массы тела Б, а сразу движется вниз по наклонной плоскости.

Результат: Тело А сразу начинает спуск по наклонной. Связано это с усилением пиковых значений N(t), возникшем из-за увеличенной массы тела Б.

- m1 = 1; m2 = 1; l = 0.5; t0 = 0; φ0 = π/6; s0’ = 0; φ0’ = 12; α = π/4

Тело А не поднимается по наклонной плоскости, а сразу движется вниз.

Результат: Тело А сразу начинает спуск по наклонной. Связано это с усилением пиковых значений N(t), возникшем из-за увеличенной массы тела Б, а также увеличенного угла наклона.

Вывод:

В ходе выполнения работы была успешно проинтегрирована система дифференциальных уравнений, описывающая движение механической системы с двумя степенями свободы. Построены анимации движения и графики зависимостей для различных параметров системы. Анализ результатов показал:

- Влияние угла наклона α: При увеличении α усиливается влияние силы тяжести, что приводит к более быстрому движению тела A вниз и увеличению усилия в стержне.

- Влияние начальной угловой скорости φ'₀: Высокая начальная угловая скорость создает значительные центробежные силы, которые могут преодолевать компоненту силы тяжести и вызывать движение тела A вверх по наклонной.

- Динамика стержня: Стержень совершает сложное движение, сочетающее вращение и колебания, что отражается в нелинейном характере зависимости φ(t).

- Усилие в стержне N(t): Имеет колебательный характер с пиковыми значениями, соответствующими моментам максимальных центробежных сил и ускорений.

Полученные результаты демонстрируют сложное взаимодействие между поступательным движением тела A по наклонной плоскости и вращательным движением стержня, что характерно для систем со связанными степенями свободы.